2020年安全生产重大隐患州级挂牌督办清单

| 序号 | 单位名称 | 隐患地址 | 隐患内容 | 整改时限 | 责任单位 | 州级督办部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川长化宏光盐化工有限公司 | 理县下孟 工业园区 | 1.氯酸钠电解添加盐水、稀酸、氮气还采用手动操作调节，自动化程度低，安全隐患较大，需釆用PLC集中自动控制，减少员工操作波动，有效遏制生产安全事故发生； 2.氯酸钠电解与整流隔墙局部破损，需釆用240mm实体墙重新隔断，避免电解室与整流室空气串流，保证整流室安全。 | 2020年12月31日 | 理县人民政府 | 州经信局 |  |
| 2 | 汶川县 漩三路隐患 | 汶川县 水磨镇 | 因“8.20”水毁造成部分路段路基悬空，路面损毁，给过往车辆和行人生命财产安全造成威胁，需要增设挡墙，新建路面。 | 2020年12月31日 | 汶川县人民政府 | 州交通运输局 |  |
| 3 | 黑水县麻窝乡 沙卡村 | 黑水县麻窝乡 沙卡村K69+060 | 桥体被落石砸伤造成桥梁坍 塌，裸露的钢筋及主拱圈、引桥2根墩柱的破损，给过往车辆和行人生命财产造成威胁。 | 2020年12月31日 | 黑水县人民政府 | 州交通运输局 |  |
| 4 | 小金县同心宾馆 | 小金县美兴镇 | 火灾自动报警系统瘫痪，火灾事故发生时不能及时预警，存在严重安全隐患。需更换火灾报警系统中控设备、手动报警器、声光报警器、感应探头等设备，维修报警系统线路。 | 2020年12月31日 | 小金县人民政府 | 州消防救援支队 |  |
| 5 | 壤塘县宗科乡依冬村热四普组 | 壤塘县宗科乡依冬村热四普组 | 该村民小组所在地山体崩塌隐患点威胁6户33人生命财产安全，需要挂网、修建排水沟。 | 2020年12月31日 | 壤塘县人民政府 | 州自然资源局 |  |
| 6 | 茂县鑫新能源有限公司 | 茂县土门镇 土门园区 | 构成二级重大危险源的储罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 2020年6月31日 | 茂县人民政府 | 州经信局 |  |
| 7 | 马尔康市石广东山体滑坡 | 马尔康市白湾乡石广东村 | 马尔康市白湾乡石广东村境内(G248线K987+700处)，山体飞石、垮塌、滑坡，存在严重安全隐患。 | 2020年12月31日 | 马尔康市人民政府 | 州交通运输局 |  |