阿坝藏族羌族自治州家用和类似用途插头、插座、插线板产品质量监督抽查实施细则（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式插座 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 2 | 延长线插座 | 6个 | 3个 | 3个 |

2 检验依据

表2固定式插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2021 |
| 4 | 端子和端头 | GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 温升 | GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 2099.1-2021 |
| 7 | 耐热 | GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 防潮 | GB/T 2099.1-2021 |

表3延长线插座（GB 2099.7-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008 GB/T 2099.7-2015 |
| 4 | 温升 | GB/T 2099.1-2008 |
| 5 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008 |
| 6 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 |

表4延长线插座（GB 2099.7-2024）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 2099.7-2024 |
| 2 | 尺寸要求 | GB 2099.7-2024 GB 1002-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 3 | 防触电保护要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 4 | 端子和端头要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 5 | 温升要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 6 | 机械强度要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 7 | 耐热要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |
| 8 | 防潮要求 | GB 2099.7-2024 GB/T 2099.1-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB/T 2099.1—2021家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求

GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范

GB/T 2099.7-2015家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。